SEA

SP1 BOX

Popis

verze 1.0

Obsah

Kapitola 1. Úvod	1

Kapitola 2. Technické údaje	2

Kapitola 3. Skříň	3

# Úvod

SP1 BOX je malý SMS procesor s 8-mi logickými vstupy a 8-mi logickými výstupy s modulem Siemens A1. Umožňuje přenos hodnot logických vstupů a řízení logických výstupů výměnou SMS zpráv s dalším zařízením na síti GSM, např. mobilním telefonem či řídícím počítačem s GSM modulem a příslušným SW pro práci se SMS.

Tento výrobek vychází z našeho produktu SP1, a proto detailní popis funkce naleznete v dokumentaci k SP1. Tato dokumentace se nachází na doprovodném CD s nastavovacím programem SP1 Init. V tomto dokumentu se nalézají pouze informace specifické pro SP1 BOX.

SP1 BOX je dodáváno ve plastové skříni o rozměrech: šířka x výška x hloubka: 180 x 230 x 80 mm bez antény , výška včetně antény 350 mm. Hlavní napájení je 230 V AC a zařízení také je vybaveno záložním akumulátorem, který mu umožňuje provoz minimálně 7 hodin bez přítomnosti hlavního napájení.

Pro nastavení parametrů tohoto zařízení je nutné použít modul SM1 a program SP1 Init, který lze provozovat na počítači typu PC s operačním sytémem Windows. Bližší popis naleznete v kapitole „Programování“ dokumentu „SP1 – Návod k použití“.

POZOR!  Zařízení je dodáváno s odpojeným záložním akumulátorem. Před prvním nasazením je potřeba zapojit akumulátor uvnitř skříně!

# Technické údaje

Napájení

Hlavní napájení: 230 V AC
Zařízení je vybaveno záložním akumulátorem  12 V DC

Rozměry

Šířka x Výška x Hloubka: 180 x 230 x 80 mm bez antény, výška včetně antény 350 mm

Přenosové médium

Síť GSM , SMS zprávy

Impedance antény

50 Ω

Vysílací výkon

1 W

Digitální vstupy

8 galvanicky neoddělených vstupů, předpokládá vstup kontaktem proti GND, vstupy jsou určeny pro ovládání kontaktem relé (5 V, 10 mA)

Doporučená maximální délka připojovacích vodičů 1 m (drát 0.35 mm) 

vstup č. 7 (poslední, číslují se od 0.) je použit pro indikaci přítomnosti hlavního napájení. Doporučujeme jako základ vašeho nastavení zařízení použít při programování soubor <Adresář_SP1>\data\initial.eep, kde jsou vzorově nastaveny parametry tohoto vstupu.

Digitální výstupy

8 galvanicky neoddělených výstupů s NPN tranzistorem, max. 30 V, 400 mA (ULN2803)

Doporučená maximální délka připojovacích vodičů 1 m (drát 0.35 mm)

Skladovací/provozní teplota

-40°C až +80°C

Provozní teplota

-20°C až +65°C

# Skříň

Následující obrázek 1 ukazuje rozložení uvnitř skříně SP1 BOX a připojení:

Obrázek  1 – Rozložení uvnitř skříně SP1 BOX

Poznámka:

- Zařízení se zapne přivedením hlavního napájení 230 V AC.

- Zařízení se vypnout:

  - odepnutím hlavního napájení a přerušením přívodu k akumulátorům,

  - samo při poklesu napětí na akumulátoru pod bezpečnou mez.